- OBJETIVO

Padronizar o procedimento para a contenção e absorção de vazamentos de produtos químicos e/ou tóxicos, através da utilização do kit de emergência para Derramamento de Produtos Químicos), evitando o espalhamento e a contaminação ambiental e individual.

- ABRANGÊNCIA

Todos os colaboradores, alunos e estagiários.

- CONTEÚDO DO KIT DE EMERGÊNCIA

- Kit Marca Lupa com capacidade para 30 litros Linha Verde, contém:

    - Mantas- Nos formatos de tapetes medindo 40cm Largura x 50cm Comprimento e espessuras diferentes (2, 4 e 9mm). Rápida absorção de óleo no solo ou na água (Não afunda). Para uso em pequenos vazamentos.

    - Cordões - Disponíveis no tamanho de 1,20 metros ou 2,40 metros. Todos possuem diâmetro igual e foram desenvolvidos para impedir que o líquido vazado se alastre.

    - Travesseiros - Disponíveis no tamanho de 23cm Largura x 23cm Comprimento ou 45cmx45 são perfeitos para locais com gotejamento e aplicações com necessidade de grande absorção.

    - Rolos - No formato de 96cm de Largura x 43metros de Comprimento são desenvolvidos para locais que haja vazamentos pontuais . O rolo é mais econômico e poderá utilizá-lo como tapete em locais com respingo e constante vazamentos.

    - Barreiras absorventes - Nas medidas de 20cm de diâmetro ou 12,5cm por 3 metros de comprimento são utilizadas para uso em água, pois possuem cordas e ganchos para acoplar uma na outra em caso de necessidade.

    - Respirador Purificador de ar. CA- 33.935. Validade 12/12/2018 - tipo peça um quarto facial, tamanho único, confeccionado em elastômero laranja, com borda interna. A parte frontal da peça possui duas aberturas: na abertura localizada na parte central, encaixa-se um dispositivo plástico cinza claro, dotado, internamente de uma válvula de exalação e de uma tampa de mesma cor, com encaixe tipo pressão; na abertura localizada na sua parte centro inferior, é encaixado um suporte plástico preto, dotado de uma válvula de inalação em sua parte traseira e de uma rosca externa em sua parte dianteira, onde são rosqueados os filtros químicos.

    - Filtros químicos classe 1: P650.01-vapores orgânicos; P650.02-gases ácidos; P650.03-vapores orgânicos e gases ácidos; P650.04-amônia e metilaminas.

    - Óculos de segurança, CA- 19.628. Validade 14/09/2017. Modelo STEELPRO EVEREST - VIC 56120 (visor cinza) modelo ampla-visão, constituído de armação confeccionada em uma única peça de PVC flexível na cor cinza transparente, com sistema de ventilação indireta composto de oito canais localizados na parte superior e dez na parte inferior da armação, e visor de policarbonato incolor ou cinza. O óculos possui um suporte metálico (clipe) que se encaixa na parte interna da armação e pode ser utilizado para a colocação de lentes convencionais. O modelo cobre toda a região em torno dos olhos do usuário

    - Luva – CA- 32.069. Validade 16/09/2020. Proteção contra Agentes Mecânicos e Químicos

    - Macacão de Segurança CA- 21.071. Validade 21/04/2014 confeccionado em não tecido multicamada; camada externa em 100% polipropileno, camada interna de substrato superior de HDPE - polietileno de alta densidade - laminado, com tratamento antiestático, com abertura frontal em zíper

- PROCEDIMENTOS

- Ocorrendo o derramamento é necessário:

- O isolamento e interdição da área afetada, utilizando fita “zebrada” e cone de sinalização. O funcionário deverá se paramentar

- O funcionário deverá se paramentar com o macacão amarelo, a máscara com filtro, o óculos de segurança e as luvas nitrílicas.

- Utilizar o cordão de isolamento para controlar e evitar o espalhamento do líquido;

- Utilizar a manta ou o travesseiro absorvente para absorção do líquido e limpeza do local;

- Descartar o resíduo (cordão, manta e/ou travesseiro) no saco laranja e em seguida na Caixa Laranja de resíduo tóxico

;

- Entrar em contato com a Segurança do Trabalho para retirar o material.